PROJETO DE REDES

DE COMPUTADORES

CEETEPS – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”

FATEC ZONA SUL

“DOM PAULO EVARISTO ARNS”

Felipe de Jesus dos Reis

RA: 1370482421013

SÃO PAULO – SP

2025

Exercício Prático: Projeto de Rede de Computadores

Projeto apresentado na disciplina de P r o j e t o

d e R e d e s d e C o m p u t a d o r e s como

requisito para obtenção de menção.

Professor Me. Alexandre Marchiori de Almeida

SÃO PAULO – SP

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO	5

2. PLANTA BAIXA	6

2.1 Distribuição da rede Wi-Fi	6

2.2 Distribuição física dos equipamentos de rede mesh	7

3. TIPO DE CONEXÃO DO LOCAL	7

3.1 Linhas Alugadas	7

4. Especificação dos Equipamentos Utilizados	7

4.1 Distribuição de rede	7

4.2 Nomenclaturas	8

4.3 Tabela de Equipamentos e Valores Estimados	8

5. ESPECIFICAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE CABEAMENTO	8

5.1 Organização aplicada na planta baixa	8

6. TOPOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DA REDE COM ENDEREÇAMENTO DE CLASSES	9

6.1 Tabela de Endereçamento IP	9

7. EQUIPAMENTO PARA BACKUP CENTRAL	11

7.1 Equipamento localizado no local	11

8. PACOTE DE INTERNET UTILIZADO	11

8.1 Proteção da rede	11

8.1.1 Provedor de e-mail	11

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO	11

10. METODOLOGIA DA PESQUISA	12

11. CONCLUSÃO	12

12. REFERÊNCIAS	13

# 1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO

A empresa TechSolutions, especializada em soluções corporativas, enfrenta desafios de conectividade e segurança de rede à medida que cresce. Atualmente, com 200 funcionários e expansão prevista de 30% em dois anos, a estrutura existente não suporta adequadamente as demandas por desempenho, escalabilidade e proteção de dados.

Este projeto visa propor uma rede moderna e segura, com estrutura escalável, segmentada por departamentos (Vendas, Financeiro e TI), incorporando tecnologias como VLANs, VPNs, controle de acesso e topologia hierárquica. A proposta busca garantir alta disponibilidade, facilidade de gerenciamento e suporte a aplicações críticas como ERP, VoIP e videoconferências.

# 2. PLANTA BAIXA

A planta baixa foi elaborada considerando a divisão física entre os departamentos, posicionando estrategicamente switches, Access Points, roteadores, servidores e dispositivos de backup. A distribuição prioriza o desempenho e a proximidade entre usuários e equipamentos de rede para reduzir interferências e gargalos.

## 2.1 Distribuição da rede Wi-Fi

A cobertura Wi-Fi utiliza Access Points Cisco Business 240AC, compatíveis com Wi-Fi 6, dispostos em pontos centrais nos setores. A escolha por Wi-Fi 6 garante maior estabilidade, maior número de conexões simultâneas e menor latência, ideal para ambientes corporativos com notebooks, smartphones e tablets.

## 2.2 Distribuição física dos equipamentos de rede mesh

Apesar do projeto priorizar conexões cabeadas para desempenho, Access Points com funcionalidades mesh são utilizados para expandir o sinal sem fio com redundância. Os dispositivos são posicionados em áreas de transição entre os departamentos para cobrir zonas mortas e manter a estabilidade.

# 3. TIPO DE CONEXÃO DO LOCAL

A conexão principal da empresa é feita via rede WAN corporativa.

## 3.1 Linhas Alugadas

A TechSolutions contratou dois links dedicados de operadoras distintas, com capacidade de 500 Mbps cada, operando em failover e load balancing. Essa escolha garante redundância de conexão e alta disponibilidade para os serviços críticos da empresa, como e-mail, ERP e backup em nuvem.

# 4. Especificação dos Equipamentos Utilizados

Os equipamentos foram escolhidos com foco em desempenho, segurança, escalabilidade e compatibilidade com padrões atuais de rede corporativa.

- Switch Core: Cisco Catalyst 9500 – Camada 3, QoS, empilhamento.

- Switches de acesso: Cisco Catalyst 2960-X – VLANs, PoE.

- Roteador: Cisco ISR 4321 – VPN, balanceamento, segurança integrada.

- Firewall: Fortigate 100F – DPI, IPS, VPN.

- Servidores: Dell PowerEdge R540 – Virtualização, redundância.

- NAS: Synology DS920+ – RAID, backup, replicação.

- Wi-Fi: Cisco 240AC – Wi-Fi 6, MU-MIMO.

- Nobreaks: APC Smart-UPS – Proteção e autonomia.

## 4.1 Distribuição de rede

A rede segue o modelo em estrela hierárquica. O switch core conecta-se aos switches de acesso em cada departamento, e estes, por sua vez, conectam-se aos computadores, impressoras, servidores e Access Points. Todos os dispositivos críticos passam pelo firewall Fortigate e o roteador Cisco antes de acessar a internet.

## 4.2 Nomenclaturas

- CORE_SW: Switch Core central (Cisco 9500)

- SW_VENDAS / SW_FIN / SW_TI: Switches de acesso por departamento

- R1: Roteador principal (Cisco ISR)

- FW1: Firewall (Fortigate)

- NAS: Armazenamento em rede

- SRV1 / SRV2: Servidores corporativos

- APx: Access Points Wi-Fi 6

- UPS: Nobreaks APC

## 4.3 Tabela de Equipamentos e Valores Estimados

| Equipamento | Qtde | Função | Valor Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Catalyst 9500 | 1 | Switch Core | 35.000,00 |
| Cisco Catalyst 2960-X | 4 | Switches de Acesso | 24.000,00 (6.000/un) |
| Cisco ISR 4321 | 1 | Roteador | 9.000,00 |
| Fortigate 100F | 1 | Firewall | 14.000,00 |
| Dell PowerEdge R540 | 2 | Servidores | 28.000,00 |
| Access Point Cisco 240AC | 6 | Cobertura Wi-Fi | 12.000,00 |
| NAS Synology DS920+ | 1 | Backup e armazenamento | 7.500,00 |
| APC Smart-UPS 2200VA | 2 | Energia de emergência | 10.000,00 |
| Cabeamento estruturado (Cat6) | — | Conexão de rede | 5.000,00 |
| Total Estimado |  |  | R$ 144.500,00 |

# 5. ESPECIFICAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE CABEAMENTO

O cabeamento estruturado utiliza padrão Cat6 com conectores RJ-45 tipo T568A, canaletas de PVC e racks de parede para abrigar switches e servidores. Cada sala é equipada com tomadas de rede identificadas por etiquetas.

## 5.1 Organização aplicada na planta baixa

- Sala de TI: Core switch, roteador, firewall, servidores.

- Sala de Financeiro: Switch de acesso, impressoras, AP.

- Sala de Vendas: Switch de acesso, NAS, AP.

- Sala de reunião: Ponto de acesso Wi-Fi, ponto para videoconferência.

# 6. TOPOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DA REDE COM ENDEREÇAMENTO DE CLASSES

Foi adotado o esquema de endereçamento IPv4 Classe A, com subnetting para separação por VLANs:

- Vendas: 10.0.1.0/24

- Financeiro: 10.0.2.0/24

- TI: 10.0.3.0/24

- Servidores: 10.0.10.0/24

- Gerência: 10.0.254.0/24

Essa estrutura permite fácil controle de acesso e melhor organização da rede.

## 6.1 Tabela de Endereçamento IP

| Departamento / Função | Dispositivo | IP Address | Máscara | Gateway | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vendas (VLAN 10) | PC_V1 | 10.0.1.10 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V2 | 10.0.1.11 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V3 | 10.0.1.12 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V4 | 10.0.1.13 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V5 | 10.0.1.14 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V6 | 10.0.1.15 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V7 | 10.0.1.16 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V8 | 10.0.1.17 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V9 | 10.0.1.18 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | PC_V10 | 10.0.1.19 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | NB_Vendas | 10.0.1.100 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | Wi-Fi via AP |
|  | Impressora_Vendas | 10.0.1.50 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | IP fixo |
|  | Access Point Vendas | 10.0.1.250 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | Gerenciado via cabo |
|  | Switch SW_Vendas | 10.0.1.254 | 255.255.255.0 | 10.0.1.1 | Acesso remoto opcional |
| Financeiro (VLAN 20) | Gateway (roteador) | 10.0.1.1 | 255.255.255.0 | - | Subinterface G0/0.10 no roteador |
|  | PC_F1 | 10.0.2.10 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F2 | 10.0.2.11 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F3 | 10.0.2.12 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F4 | 10.0.2.13 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F5 | 10.0.2.14 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F6 | 10.0.2.15 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F7 | 10.0.2.16 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F8 | 10.0.2.17 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F9 | 10.0.2.18 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | PC_F10 | 10.0.2.19 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | NB_Financeiro | 10.0.2.100 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | Wi-Fi via AP |
|  | Impressora_Financeiro | 10.0.2.50 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | IP fixo |
|  | Access Point Financeiro | 10.0.2.250 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | Gerenciado via cabo |
|  | Switch SW_Financeiro | 10.0.2.254 | 255.255.255.0 | 10.0.2.1 | Acesso remoto opcional |
|  | Gateway (roteador) | 10.0.2.1 | 255.255.255.0 | - | Subinterface G0/0.20 no roteador |
| TI (VLAN 30) | PC_TI1 | 10.0.3.10 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI2 | 10.0.3.11 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI3 | 10.0.3.12 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI4 | 10.0.3.13 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI5 | 10.0.3.14 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI6 | 10.0.3.15 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI7 | 10.0.3.16 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI8 | 10.0.3.17 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI9 | 10.0.3.18 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | PC_TI10 | 10.0.3.19 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | NB_TI | 10.0.3.100 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | Wi-Fi via AP |
|  | Impressora_TI | 10.0.3.50 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | IP fixo |
|  | Access Point TI | 10.0.3.250 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | Gerenciado via cabo |
|  | Switch SW_TI | 10.0.3.254 | 255.255.255.0 | 10.0.3.1 | Acesso remoto opcional |
|  | Gateway (roteador) | 10.0.3.1 | 255.255.255.0 | - | Subinterface G0/0.30 no roteador |
|  | Servidor Principal | 10.0.10.10 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | Web, e-mail, DNS, DHCP |
| Serviços (VLAN 40) | NAS | 10.0.10.20 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | FTP Service |
|  | Switch Core | 10.0.10.254 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | Gerenciamento |
|  | Gateway (roteador) | 10.0.10.1 | 255.255.255.0 | - | Subinterface G0/0.40 no roteador |
|  | Interface externa (roteador) | 200.0.0.1 | 255.255.255.0 | - | Conectado à nuvem |
| Internet | Servidor externo (web) | 200.0.0.10 | 255.255.255.0 | 200.0.0.1 | Testes com NAT |

# 7. EQUIPAMENTO PARA BACKUP CENTRAL

## 7.1 Equipamento localizado no local

O NAS Synology DS920+ é posicionado na sala de servidores. Está conectado diretamente ao switch core com redundância de disco em RAID 5. Realiza backup automatizado dos servidores e dos dispositivos dos usuários, com opção de sincronização com nuvem AWS S3.

# 8. PACOTE DE INTERNET UTILIZADO

## 8.1 Proteção da rede

Utiliza-se o Fortigate com DPI, IPS e antivírus em tempo real. O firewall bloqueia acessos suspeitos e limita acessos externos não autorizados.

## 8.1.1 Provedor de e-mail

O e-mail corporativo está hospedado em Microsoft Exchange Online com autenticação multifator, antispam e backup. A solução garante segurança e integração com o pacote Office 365.

# 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

| Etapa | Duração | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Levantamento de requisitos | 2 dias | Felipe de Jesus |
| Aquisição de equipamentos | 5 dias | Felipe de Jesus |
| Instalação física e cabeamento | 4 dias | Felipe de Jesus |
| Configuração de rede e VLANs | 3 dias | Felipe de Jesus |
| Testes de desempenho e segurança | 2 dias | Felipe de Jesus |
| Entrando em operação | 1 dia | Felipe de Jesus |

# 10. METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa para elaboração do projeto envolveu consulta a manuais técnicos de fabricantes (Cisco, Fortinet, Dell), artigos especializados em redes corporativas, e simulações práticas em softwares como Cisco Packet Tracer. Também foram considerados padrões TIA/EIA para cabeamento estruturado.

# 11. CONCLUSÃO

Este projeto visa entregar à TechSolutions uma rede preparada para o futuro: escalável, segura e confiável. As escolhas de equipamentos e arquitetura se basearam em critérios técnicos sólidos e em boas práticas do mercado. Com a estrutura proposta, a empresa poderá crescer com segurança, mantendo seus dados protegidos e seus colaboradores conectados com eficiência.

# 12. REFERÊNCIAS

- Cisco Systems – www.cisco.com, Acesso em: 02/05/2025

- Fortinet – www.fortinet.com, Acesso em: 02/05/2025

- Dell Technologies – www.dell.com, Acesso em: 02/05/2025

- Synology – www.synology.com, Acesso em: 02/05/2025

- Microsoft – www.microsoft.com, Acesso em: 02/05/2025

- TIA/EIA Standards